
[image: image2.png]atmos-fera.ru






Требования к  материалам, предоставляемым
для тиснения 
Принимаются ТОЛЬКО Векторные файлы - форматы:

CDR (CorelDRAW, 17.x или ниже)

EPS (а также программы графического  пакета Adobe)

PDF

РАСТРОВЫЕ МАКЕТ В ФОРМАТАХ JPG, TIF, И Т.Д.,  А ТАКЖЕ В ПРОГРАММАХ MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! 

Требования к макету:

1.Макет должен быть в черно-белом исполнении в программе. Объекты черного цвета будут вдавлены.
2.Макет рисуется в 1 слой
3.Линии одного объекта не должны пересекаться
4.Объекты не должны пересекаться или накладываться друг на друга
5.Объекты должны быть выполнены в кривых, толщина абриса должна быть равна нулю
6.Все кривые и линии каждого объекта должны быть замкнуты
7.Расстояние между любыми объектами, а так же между линиями внутри объектов должно быть не менее 0,4 мм для тиснения блинтом, для тиснения фольгой (золото, серебро) – 0,6мм
Только если макет имеет маленькие размеры (не более 30х40 мм.) и несложный рисунок, то 0,4 мм можно сократить до 0,2 мм (0,4 мм для тиснения фольгой)
8.Толщина всех частей объектов должна быть не менее 0,2 мм.
Дополнительные параметры векторных файлов:

Шрифты должны быть переведены в кривые, либо высланы отдельным файлом;

Обводки необходимо перевести в кривые (для избежания изменения их пропорций при печати);

Прозрачности и эффекты не допускаются;

Линии в векторных объектах не должны пересекаться, должна быть только одна векторная кривая для каждого цвета без внутренних пересечений и окантовки.
[image: image1][image: image2.png]